# Endüstriyel Hücresel Router

## 1. Genel Tanım

Cihaz; endüstriyel ortamlarda kablolu/kablosuz WAN üzerinden güvenli veri iletişimi sağlamak amacıyla tasarlanmış, OpenWrt tabanlı Linux işletim sistemine sahip, seri ve Ethernet arabirimleri üzerinden veri aktarımına uygun 4G/3G/LTE-M/NB-IoT destekli kompakt bir endüstriyel IoT router olacaktır

Cihaz; otomasyon, SCADA, enerji izleme, kiosk, dijital signage, IP kamera, EV şarj istasyonları, su/atık su izleme, güneş santralleri gibi endüstriyel uygulamalara uygun olmalıdır.

## 2. Donanımsal Özellikler

### 2.1. Hücresel (Cellular) Arayüz

- Desteklenen modeller:

  - 4G LTE CAT4

  - 3G WCDMA/UMTS/HSPA+

  - LTE-M/NB-IoT CAT-M1

- Frekans bantları (bölgeye göre):

  - EMEA/Asia 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41

  - 3G: 850/900/1900/2100 MHz

  - LTE-M/NB-IoT: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B20/B28 vb.

- Anten konektörü: 1 × SMA Female 50Ω

- SIM yuvası: 1 adet

- ESD Koruma: 15 kV

### 2.2. Ethernet Arayüzleri

- 2 × RJ45 port

  - 1×WAN + 1×LAN veya 2×LAN olarak yapılandırılabilir

- Hızlar: 10/100 Mbps Auto-Sensing, Auto MDI/MDIX

- ESD koruma: 1.5 kV RMS

- WAN/WWAN otomatik geçiş (Failover) destekli olmalıdır.

### 2.3. Seri Portlar

- 1×RS232

- 1×RS485

- Konnektör: 3.5 mm terminal block, kilitlemeli

- Baud hızı: 300 – 230400 bps

- ESD koruması:

  - RS232: 8 kV

  - RS485: 15 kV

### 2.4. Wi-Fi

- IEEE 802.11 b/g/n

- Modlar: AP veya İstemci Mode

- Hızlar:

  - 11b/11g: 54 Mbps’e kadar

  - 11n: 300 Mbps’e kadar

- Güvenlik: Open, WPA, WPA2, WPA/WPA2 Enterprise, Radius

- Anten konektörü: RP-SMA Female 50Ω

- Tx güç: 18 dBm (11g), 21 dBm (11b)

### 2.5. Güç Besleme

- Besleme girişi: 5–35 VDC

- Standart adaptör: 12 VDC / 1.5 A

- Güç tüketimi:

  - Çalışma: 123–250 mA @ 12V

  - Boşta: 110–200 mA @ 12V

- Güç konnektörü: Plug-in DC

### 2.6. Fiziksel Özellikler

- Boyutlar: 100 × 100 × 23 mm

- Ağırlık: ~320 g

- Malzeme: Metal gövde

- Koruma sınıfı: IP30

- Montaj seçenekleri:

  - Masaüstü

  - Duvar tipi

  - DIN-Ray

### 2.7. Çevresel Koşullar

- Çalışma sıcaklığı: –35°C … +75°C

- Depolama sıcaklığı: –40°C … +80°C

- Nem: %5 – %95 (yoğuşmasız)

- Ethernet izolasyonu: 1.5 kV RMS

### 2.8. LED Göstergeler

Aşağıdaki durum LED’leri bulunmalıdır:

- Güç

- WAN

- LAN

- Wi-Fi

- Sistem

- Alarm

- Online durumu

- Sinyal seviyesi göstergesi

## 3. Yazılımsal Özellikler

### 3.1. İşletim Sistemi

- OpenWrt tabanlı Linux OS

- Geliştirici desteği:

  - C/C++

  - Python*

  - LUA*
(*not: üretici tarafından özel firmware gerekebilir)

### 3.2. Desteklenen Ağ Protokolleri

- PPP, PPPoE

- DHCP, DNS, DDNS

- TCP, UDP

- HTTP, ARP, SNTP

- RIPv1/v2, OSPF, BGP

- Telnet, SSH

- SNMP v1/v2c/v3

### 3.3. Endüstriyel Protokoller

- Modbus RTU ↔ Modbus TCP Gateway

- MQTT

- Transparent TCP/UDP (Client/Server)

### 3.4. VPN Güvenlik Protokolleri

Cihaz aşağıdaki VPN tünel protokollerini desteklemelidir:

- IPsec

- PPTP

- L2TP

- GRE

- OpenVPN

### 3.5. Güvenlik ve Firewall

- SPI Firewall

- ACL

- NAT

- DMZ

- Port yönlendirme

- MAC Bağlama (MAC Binding)

### 3.6. Yönetim ve Loglama

- Web arayüzü üzerinden yönetim

- CLI (SSH/Telnet)

- SMS komutları

- Yerel & uzaktan firmware güncelleme

- Syslog (lokal ve remote)

- Donanımsal ve yazılımsal Watchdog

## 4. Paket İçeriği

- 1×  Router

- 1× 12V/1.5A güç adaptörü

- 1× LTE anten (SMA Male, 5 dBi)

- 1× RS232 DB9 kablo

- 1× Ethernet kablo

- 1× 5-pin terminal block

## 5. Sertifikalar

- CE

- RCM

- FCC

- NBTC

- MTC

## 6. Kullanım Alanları

- Güneş enerji santralleri (GES)

- SCADA ve otomasyon sistemleri

- Kiosk ve ATM cihazları

- EV şarj istasyonları

- Enerji analizörleri ve sayaç veri toplama

- IP kamera sistemleri

- Su arıtma ve çevresel izleme

- Modbus/MQTT tabanlı IoT projeleri